昆 明 理 工 大 学

Kunming University of Science and Technology

《计算力学》课程作业

4.5高阶等参有限元

姓    名： 孙   紫   晨

学    号： 20252110020

班    级： 力  学  3  班

指导老师： 肖        姚

目  录

第1章 作业背景与目标	1

1.1 作业背景	1

1.2 学习目标	1

第2章 理论方法	1

2.1 形函数	1

2.1.1 Q4双线性单元	1

2.1.2 Q8 Serendipity单元	1

2.1.3 Q9 Lagrange单元	2

2.1.4 T6三角形单元	2

2.2 等参映射与雅可比	2

2.3 高斯积分	3

2.3.1 四边形单元	3

2.3.2 三角形单元	3

2.4 整体组装与边界条件	3

2.5 静力凝聚（Q9单元）	3

第3章 程序实现与说明	3

3.1 函数功能	3

3.2 程序特色	4

第4章 算例验证与结果分析	4

4.1 任务1：形函数验证	4

4.1.1单位分解检验	4

4.1.2 Kronecker delta性质	5

4.1.3导数求和为零	5

4.2 算例2：单位分解与导数求和	5

4.3 算例3：雅可比行列式检查	6

4.4 任务3：高斯积分规则	6

4.5 任务4：完备性测试（Patch Test）	6

4.5.1 线性函数u=1+2x-3y	7

4.5.2 二次函数u=x2+xy+y2	7

4.6 任务5：Poisson方程数值算例	7

4.7 任务6：静力凝聚	11

4.8 T6与Q8/Q9比较	12

第5章 总体刚度矩阵性质验证	12

第6章 总结	12

第1章 作业背景与目标

1.1 作业背景

本次作业对应《4.5 高阶单元》课程内容，要求编写程序实现高阶四边形单元（Q4、Q8、Q9）及附加的六节点三角形单元（T6），并完成形函数验证、等参映射、雅可比检查、高斯积分、完备性测试（Patch Test）、Poisson方程求解以及静力凝聚等任务。通过数值算例比较不同单元的精度、条件数和计算效率，加深对高阶等参单元、亚参元、数值积分等概念的理解。

1.2 学习目标

完成本作业后，应能够：

- 构造Q4、Q8、Q9及T6单元的形函数及其解析导数

- 实现等参映射，计算雅可比矩阵并检查其行列式

- 使用高斯积分（四边形）和Hammer积分（三角形）计算单元刚度矩阵和载荷向量

- 通过Patch Test检验单元的连续性与完备性

- 求解Poisson方程，比较不同单元在网格加密时的误差和条件数

- 实现Q9单元内部自由度的静力凝聚

- 理解亚参元与等参元对完备性的影响

第2章 理论方法

2.1 形函数

2.1.1 Q4双线性单元

自然坐标(ξ,η)∈[-1,1]2，形函数为

Ni=14​(1+ξiξ)(1+ηiη),i=1,2,3,4                                              (2-1)

导数解析求得。

2.1.2 Q8 Serendipity单元

8节点包括4个角点和4个边中点。形函数为

- 边中点：N5=12(1-ξ2)(1-η)，N6=12(1-η2)(1+ξ)，N7=12(1-ξ2)(1+η)，N8=12(1-η2)(1-ξ)

- 角点：由Q4形函数减去相邻边中点的一半，例如N1=14(1-ξ)(1-η)-12(N5+N8)，其余类推。

2.1.3 Q9 Lagrange单元

由一维二次形函数的张量积构造

L1​(t)=12​t(t-1),L2​(t)=1-t2,L3​(t)=12​t(t+1)                               (2-2)

则Nij(ξ,η)=Li(ξ)Lj(η)（i,j=1,2,3），共9个节点。

2.1.4 T6三角形单元

采用面积坐标ξ1ξ2ξ3，ξ1+ξ2+ξ3=1，形函数为：

- 角点：N1=2ξ1(ξ1-12)，N2=2ξ2(ξ2-12)，N3=2ξ3(ξ3-12)；

- 边中点：N4=4ξ1ξ2，N5=4ξ2ξ3，N6=4ξ1ξ3。

本程序对所有形函数均采用解析求导，保证了精度。

2.2 等参映射与雅可比

对于四边形单元，物理坐标与自然坐标的关系为

x=i=1nNi​ξ,ηxi​​，y=i=1nNiξ,ηyi​                                 (2-3)

雅可比矩阵

J=∂x∂ξ∂y∂ξ∂x​∂η∂y​∂η                                                          (2-4)

其行列式det⁡(J)>0是等参映射合法的必要条件。形函数对物理坐标的导数由链式法则

∂Ni∂x∂Ni∂y=J-1∂Ni∂ξ∂Ni∂η                                                          (2-5)

亚参元策略：为避免高阶等参元在曲边网格中出现负雅可比，本程序对所有四边形单元采用几何线性映射（仅使用4个角点），即几何映射采用Q4形函数，而场函数采用对应的高阶形函数（Q4、Q8、Q9）。这样在规则直边网格上既能保证det⁡(J)>0，又能使Q8和Q9在直边时精确重构二次函数

2.3 高斯积分

2.3.1 四边形单元

使用一维Gauss-Legendre点的张量积构造二维积分

-11-11f(ξ,η)dξdη≈i=i=1nj=1nwiwjf(ξi​,ηj​)1∑n​j                     (2-6)

程序支持1×1、2×2、3×3、4×4。

2.3.2 三角形单元

使用Hammer积分，程序实现了3点（精度2）和7点（精度5）两种规则。

2.4 整体组装与边界条件

总体刚度矩阵由单元刚度矩阵按LM直接组装

K[LM(a,e),LM(b,e)]+=Ke[a,b]​                                       (2-7)

Dirichlet边界条件采用置大数法（将已知自由度对应的行和列置零，对角线置1，右端项置边界值）。求解使用scipy.linalg.solve。

2.5 静力凝聚（Q9单元）

Q9单元包含内部节点，该节点不与邻单元相连，可在单元层面凝聚掉。将自由度分为边界b和内部i

KbbKbiKibKiiabai=fbfi                                                (2-8)

凝聚后

Kbb​=Kbb-Kbi​Kii-1Kib​，fb​=fb​-Kbi​Kii-1fi                               (2-9)

从而减小总体方程规模。

第3章 程序实现与说明

程序使用Python + NumPy + SciPy + Matplotlib编写，主要函数如下

3.1 函数功能

（1）shape_Q4,shape_Q8,shape_Q9,shape_T6：计算形函数及其对自然坐标的导数；

（2）jacobian_and_derivatives：计算雅可比矩阵、行列式及形函数对物理坐标的导数；

（3）gauss_quadrature_2d,hammer_triangle：生成积分点和权重；

（4）create_quad_mesh,create_t6_mesh_from_quad：生成四边形网格（含角点、边中点、中心点）和T6三角形网格；

（5）element_matrices_quad,element_matrices_t6：计算单元刚度矩阵和载荷向量；

（6）assemble：将单元矩阵组装到总体矩阵；

（7）apply_dirichlet：施加Dirichlet边界条件；

（8）solve_poisson：求解Poisson方程；

（9）compute_errors：计算最大节点误差和离散L2相对误差；

（10）patch_test：进行完备性测试；

（11）static_condensation：对Q9单元进行静力凝聚；

（12）plot_solution：分别保存数值解、精确解、误差云图。

3.2 程序特色

- 所有形函数采用解析求导，避免数值差分误差；

- 四边形单元几何映射统一采用Q4线性插值（亚参元），确保det⁡(J)>0，并使得在直边规则网格上Q8和Q9能精确重构二次函数；

- 自动提取连接中使用的节点，排除未参与组装的节点（如Q4/Q8时忽略中心节点），保证刚度矩阵非奇异；

- 支持多网格（4×4、8×8、16×16）批量求解与绘图。

- 算例验证与结果分析

4.1 任务1：形函数验证

4.1.1单位分解检验

随机点ξ=0.2,η=0.3，满足单位分解性质。

图1.单位分解检验程序输出结果

4.1.2 Kronecker delta性质

在标准母单元的节点处检查，最大误差均在10-16量级，满足要求。

图2. Kronecker delta性质检验程序输出结果

4.1.3导数求和为零

在随机点ξ=0.2,η=0.3处，∑∂Ni/∂ξ 和 ∑∂Ni/∂η均为10-16量级，满足要求。

图3.导数求和为零性质检验程序输出结果

4.2 算例2：单位分解与导数求和

对每种单元随机生成10个自然坐标点，计算∑Ni、∑∂Ni/∂ξ和∑∂Ni/∂η。所有值均分别接近1和0（误差<10-14）。以Q4为例，结果如下：

图4.算例2程序输出结果

4.3 算例3：雅可比行列式检查

构造三种四边形（规则矩形、非规则四边形、曲边四边形），使用3×3高斯点计算det⁡(J)。所有det⁡(J)>0，等参映射合法。

图5.算例3程序输出结果

4.4 任务3：高斯积分规则

- Q4完全积分：2×2（4点）高斯积分。可精确积分被积函数最高 3 次多项式，足以保证 Q4 双线性单元的刚度矩阵精确计算。

- Q4减缩积分：1×1（1点）高斯积分。仅用一个中心点积分，会显著降低计算精度，但可提高计算效率。

- Q8完全积分：3×3（9点）高斯积分。Q8 被积函数最高 4 次，3×3 可精确积分到 5 次，完全满足精度要求。

- Q8减缩积分：2×2（4点）高斯积分。仅可精确积分到 3 次，Q8 的高阶会欠积分，导致刚度矩阵秩不足。

- Q9完全积分：3×3（9点）高斯积分。与 Q8 相同，被积函数最高 4 次，3×3 足够。

- Q9减缩积分：2×2（4点）高斯积分。同样存在欠积分问题，但 Q9 因含内部节点，沙漏模式不如 Q8 严重。

减缩积分可能引入零能模式（沙漏），导致刚度矩阵奇异或出现虚假变形，因此在算例中均采用完全积分。

4.5 任务4：完备性测试（Patch Test）

使用4×4规则直边网格，分别测试线性函数和二次函数的重构误差。

4.5.1 线性函数u=1+2x-3y

图6.任务4线性函数程序输出结果

所有单元均能精确重构线性函数，满足线性完备性。

4.5.2 二次函数u=x2+xy+y2

图7.任务4二次函数程序输出结果

在规则直边网格上，由于所有四边形单元均采用线性几何映射，物理坐标 x,y 是自然坐标 ξη 的线性函数。因此，任意二次函数 u(x,y) 经坐标变换后在自然坐标中仍为二次多项式。Q8、Q9 和 T6 的形函数空间均包含完整的二次基，故能精确重构（误差为机器精度）。而 Q4 仅具有线性完备性，无法匹配二次项，产生约 2×10-2 的误差。该结果验证了亚参元策略的有效性，也解释了课件中“等参元不一定能精确重构二次函数”的论述——若采用等参映射，则 Q9 将无法精确重构。

4.6 任务5：Poisson方程数值算例

求解单位正方形上的Poisson方程

-Δu=2π2sinπxsinπy，u∣∂Ω​=0                                    (4-1)

理论解u=sin⁡(πx)sin⁡(πy)。

分别在4×4、8×8、16×16网格上使用Q4、Q8、Q9、T6求解，输出各网格的统计信息和误差。图8汇总了关键结果。

图8.任务5程序输出结果

结果分析：

- 同网格下，Q9精度最高，Q8次之，Q4最低，符合高阶单元特性；

- 随着网格加密，所有单元误差均下降，收敛率约为O(h2)；

- 高阶单元条件数显著大于低阶单元，Q9条件数最大，对数值求解稳定性要更高；

- T6在4×4网格上误差较大，因为其单元数翻倍但节点相同，且三角形插值在粗网格上表现不如四边形；随着网格加密，T6精度提升，但仍逊于Q9，略优于Q4。

| (a)Q4_4×4精确解云图 | (b)Q4_4×4数值解云图 | (c)Q4_4×4误差云图 |
| --- | --- | --- |
| (d)Q4_8×8精确解云图 | (e)Q4_8×8数值解云图 | (f)Q4_8×8误差云图 |
| (g)Q4_16×16精确解云图 | (h)Q4_16×16数值解云图 | (i)Q4_16×16误差云图 |
| 图9. Q4云图 |  |  |
| (a)Q8_4×4精确解云图 | (b)Q8_4×4数值解云图 | (c)Q8_4×4误差云图 |
| (d)Q8_8×8精确解云图 | (e)Q8_8×8数值解云图 | (f)Q8_8×8误差云图 |
| (g)Q8_16×16精确解云图 | (h)Q8_16×16数值解云图 | (i)Q8_16×16误差云图 |
| 图10. Q8云图 |  |  |
| (a)Q9_4×4精确解云图 | (b)Q9_4×4数值解云图 | (c)Q9_4×4误差云图 |
| (d)Q9_8×8精确解云图 | (e)Q9_8×8数值解云图 | (f)Q9_8×8误差云图 |
| (g)Q9_16×16精确解云图 | (h)Q9_16×16数值解云图 | (i)Q9_16×16误差云图 |
| 图11. Q9云图 |  |  |
| (a)T6_4×4精确解云图 | (b)T6_4×4数值解云图 | (c)T6_4×4误差云图 |
| (d)T6_8×8精确解云图 | (e)T6_8×8数值解云图 | (f)T6_8×8误差云图 |
| (g)T6_16×16精确解云图 | (h)T6_16×16数值解云图 | (i)T6_16×16误差云图 |
| 图12. T6云图 |  |  |

4.7 任务6：静力凝聚

取一个Q9单元，凝聚内部自由度（局部编号8，即中心点）。凝聚前后刚度矩阵大小变化如下：

图13. 任务6程序输出结果

凝聚后单元刚度矩阵规模缩小，整体方程组未知量减少，提高求解效率。在小网格上验证凝聚前后边界节点解完全一，验证了凝聚的正确性。

4.8 T6与Q8/Q9比较

由图8所示，T6单元在直边网格上采用亚参元策略，其精度介于Q8和Q9之间，但条件数低于Q9。对于4×4网格，T6误差较大，但随着网格加密，其收敛性良好，是精度与计算成本的折中选择。

- 总体刚度矩阵性质验证

根据作业要求，对总体刚度矩阵的基本性质进行验证（以4×4网格Q9单元为例）：

- 对称性：组装后的总体刚度矩阵满足Kij=Kji，程序输出对称性检验为True。

- 奇异性（施加边界前）：未施加边界时，矩阵行列式接近0（约10-12），奇异，存在刚体位移。

- 非奇异性（施加边界后）：施加Dirichlet边界后，缩减矩阵条件数有限，非奇异，可唯一求解。

- 稀疏性：总体矩阵非零元数远小于满阵，体现了有限元刚度矩阵的稀疏性。

- 对角元非负：所有对角元均为正（≥0），满足物理要求

第6章 总结

本次作业完成了以下工作：

- 实现了Q4、Q8、Q9四边形单元及T6三角形单元的形函数及解析导数，并通过多种数值验证（Kronecker delta、单位分解、导数求和）确保正确性。

- 采用亚参元策略（线性几何映射）保证雅可比行列式恒正，并揭示了等参元与亚参元对完备性的不同影响。

- 使用高斯积分和Hammer积分计算单元矩阵，比较了完全积分与减缩积分的应用。

- 通过Patch Test验证了单元的线性完备性和二次完备性，并解释了Q8在规则直边网格上能精确重构二次函数而Q9不能的理论原因。

- 求解Poisson方程，在多个网格上比较了四种单元的精度、条件数和自由度，验证了高阶单元的优越性和条件数增大的代价。

- 实现了Q9单元静力凝聚，展示了降低方程规模的可行方法。

- 附加的T6单元作为三角形二次单元，在精度和条件数上表现良好。